| 1 | Название компонента | Труба (CPipe) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Черный ящик |  |
| 3 | Внешний вид |  |
| 4 | Переменные | - G1 - P1 - T1 - h1 - n1 - d - l - rho - Cp - Tamb - alpha - dt - G2 - P2 - T2 - h2 - n2 |
| 5 | Имена всех связей | Вход: - G1 - P1 - T1 - h1 - n1 - d - l - rho - Cp - Tamb - alpha - dt Выход: - G2 - P2 - T2 - h2 - n2 |
| 6 | Алгоритм работы | - При инициализации компонента в конструкторе принимаются входные параметры и сохраняются во внутренних переменных. Вычисляется площадь поперечного сечения трубы (A). Инициализируется выходной массив составов n2 копиями входного n1. - При вызове метода calculate() выполняется итеративный расчет параметров потока вдоль трубы на каждом временном шаге (если входные данные представлены массивами, подразумевается расчет для каждого момента времени). |

| 1 | Название компонента | Клапан регулирующий |
| --- | --- | --- |
| 2 | Черный ящик |  |
| 3 | Внешний вид |  |
| 4 | Переменные | - P1: Давление на входе (единицы измерения: Па, кПа и т.д.). - T1: Температура на входе (единицы измерения: К, °C и т.д.). - G1: Массовый расход на входе (единицы измерения: кг/с, т/ч и т.д.). - s: Управляющий сигнал (безразмерный, % открытия, В и т.д.). Определяет степень открытия клапана. - P2: Давление на выходе (единицы измерения: Па, кПа и т.д.). - T2: Температура на выходе (единицы измерения: К, °C и т.д.). В идеальном случае может считаться равной T1. - G2: Массовый расход на выходе (единицы измерения: кг/с, т/ч и т.д.). Регулируется в зависимости от s. |
| 5 | Имена всех связей | Вход: - P1 - T1 - G1 - s Выход: - P2 - T2 - G2 |
| 6 | Алгоритм работы | - На вход поступают параметры потока (давление P1, температура T1, массовый расход G1) и управляющий сигнал s. - Управляющий сигнал s определяет степень открытия проходного сечения клапана. - На основе степени открытия клапана и параметров потока на входе определяется массовый расход на выходе G2. При увеличении s (открытие клапана) G2 увеличивается, и наоборот. - Давление на выходе P2 будет зависеть от расхода G2 и гидравлического сопротивления клапана. - Температура на выходе T2 в большинстве случаев для несжимаемых сред считается равной температуре на входе T1. - На выход передаются регулируемые параметры потока: давление P2, температура T2 и массовый расход G2. |

| 1 | Название компонента | Клапан запорный |
| --- | --- | --- |
| 2 | Черный ящик |  |
| 3 | Внешний вид |  |
| 4 | Переменные | - P1: Давление на входе (единицы измерения: Па, кПа и т.д.). - T1: Температура на входе (единицы измерения: К, °C и т.д.). - G1: Массовый расход на входе (единицы измерения: кг/с, т/ч и т.д.). - s: Сигнал открытия/закрытия (логический: true/false, 1/0, дискретный: "открыто"/"закрыто"). - P2: Давление на выходе (единицы измерения: Па, кПа и т.д.). - T2: Температура на выходе (единицы измерения: К, °C и т.д.). В идеальном случае может считаться равной T1. - G2: Массовый расход на выходе (единицы измерения: кг/с, т/ч и т.д.). |
| 5 | Имена всех связей | Вход: - P1 - T1 - G1 - s Выход: - P2 - T2 - G2 |
| 6 | Алгоритм работы | - На вход поступают параметры потока (давление P1, температура T1, массовый расход G1) и управляющий сигнал s. - Анализируется управляющий сигнал s: - Если s соответствует состоянию "открыто" (true), запорный клапан считается полностью открытым. В этом случае: - Массовый расход на выходе G2 практически равен массовому расходу на входе G1 (пренебрегаем незначительным гидравлическим сопротивлением полностью открытого клапана). - Давление на выходе P2 практически равно давлению на входе P1. - Температура на выходе T2 равна температуре на входе T1. - Если s соответствует состоянию "закрыто" (false), запорный клапан полностью перекрывает поток. В этом случае: - Массовый расход на выходе G2 равен нулю. - Давление на выходе P2 может быть равно давлению за закрытым клапаном (которое может отличаться от P1 в зависимости от системы). - Поток отсутствует, поэтому понятие температуры на выходе T2 становится нерелевантным в контексте потока. - На выход передаются параметры потока на выходе: давление P2, температура T2 и массовый расход G2, соответствующие состоянию клапана. |