УДК 004.94

ПРОЕКТИРОВАНИЕ БИБЛИОТЕКИ БАЗОВЫХ МОДЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ АППАРАТАМИ

Проект ГПО КСУП-2201 Модели и алгоритмы машинного обучения

К.Д. Зинич, С.А. Пустовалов, К.В. Лазебный, Д.А. Самойленко – студенты каф. КСУП

Научный руководитель: к.т.н., доцент каф. КСУП М.И. Кочергин

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники

Россия, г. Томск, пр. Ленина 40

г. Томск, ТУСУР,

Email: university@zinich.su

Аннотация: Предложена концепция библиотеки базовых моделей управления для аппаратов газотранспортной системы (ГТС). Определены типы оборудования, управляющие и управляемые переменные. Разработана типовая модель управления на основе нечеткой логики. Описана структура библиотеки, обеспечивающая масштабируемость и удобство использования.

Ключевые слова: моделирование, газотранспортные системы, СМ МАРС, интеллектуальное управление.

Введение. Библиотека базовых моделей управления аппаратами позволит существенно ускорить разработку и повысить качество систем автоматизации в газотранспортной отрасли. Создание такой библиотеки, включающей модели основных типов оборудования, таких как насосы, нагреватели и резервуары, позволит стандартизировать и унифицировать процессы управления. Это, в свою очередь, обеспечит возможность быстрого и эффективного проектирования новых систем, а также упростит задачи моделирования и верификации.

В условиях геополитической и экономической нестабильности разработка отечественного программного обеспечения для критически важной газотранспортной отрасли Российской Федерации приобретает особую актуальность. Эффективное управление технологическими процессами является ключевым фактором надежности и безопасности газотранспортной системы. Целью данной работы является разработка концептуального подхода к созданию библиотеки базовых управляемых моделей аппаратов (БУМА) для типового оборудования в среде моделирования МАРС [1], что позволит ускорить разработку и повысить качество систем автоматизации.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

- Идентифицировать основные типы оборудования газотранспортных систем [2], требующие моделей управления (насосы, нагреватели, резервуары).

- Определить управляющие и управляемые переменные для каждого типа оборудования, а также допустимые диапазоны их значений с учетом физических и технологических ограничений.

- Разработать примеры базовых моделей управления для выбранных типов оборудования, включая модель на основе нечеткой логики.

- Сформировать структуру и принципы организации библиотеки моделей, обеспечивающие удобство использования и масштабируемость.

- Обосновать необходимость математического моделирования и имитации для разработки и верификации систем управления.

Применение моделирования и имитации на этапе проектирования критически важно для обеспечения надежности и безопасности. БУМА позволит существенно повысить эффективность создания новых систем автоматизации, предоставляя готовые к использованию компоненты.

Структура библиотеки базовых моделей аппаратов.

1) Модель ёмкости. Управляющая переменная – состояние клапана (дискретное или непрерывное). Управляемая переменная – уровень жидкости (непрерывное значение). Допустимые множества определены для каждой переменной, учитывая геометрические параметры и ограничения.

2) Модель нагревателя. Управляющая переменная – мощность нагревателя (непрерывное значение). Управляемая переменная – температура жидкости (непрерывное значение). Допустимые множества определены, учитывая свойства жидкости и ограничения ёмкости, а также тепловую инерцию.

3) Модель насоса. Управляющая переменная – скорость вращения двигателя (непрерывное значение). Управляемая переменная - давление на выходе (непрерывное значение). Допустимые множества определены, учитывая технические характеристики насоса и зависимость расхода от давления.

Обобщённое описание базовой системы управления аппаратами. Алгоритм управления будет основан на системе нечёткого вывода Такаги-Сугено [3], которая определяет командное воздействие исходя из двух входных сигналов: 1) отклонение действительного значения управляемой переменной системы от её желаемого значения (лингвистическая переменная (ЛП) с тремя термами: negative, zero, positive); 2) скорость изменения отклонения (для повышения точности управляющего воздействия) с двумя термами: small, large. Оптимальные функции принадлежности и параметры для них будут подбираться в ходе проведения вычислительного эксперимента.

Выходной сигнал нечёткой модели управления– управляющее воздействие – ЛП «команда» с тремя термами: negative, zero, positive.

Типовая база правил может иметь следующий вид:

- ЕСЛИ отклонение = negative И изменение_отклонения = small, ТО команда = positive;

- ЕСЛИ отклонение = negative И изменение_отклонения = large, ТО команда = zero;

- ЕСЛИ отклонение = zero, ТО команда = zero;

- ЕСЛИ отклонение = positive И изменение_отклонения = small, ТО команда = negative;

- ЕСЛИ отклонение = positive И изменение_отклонения = large, ТО команда = zero;

Заключение. Предложена БУМА для ключевых аппаратов газотранспортной системы (ёмкость, нагреватель, насос). Разработка БУМА направлена на ускорение создания систем автоматизации и повышение их качества, что особенно важно в условиях импортозамещения. Дальнейшее развитие включает расширение библиотеки моделями компрессоров, трубопроводов и газораспределительных станций. Необходимо разработать программную реализацию на отечественной платформе, инструменты моделирования и верификации, а также провести тестирование и внедрение на реальных объектах. В перспективе планируется добавление адаптивных методов управления.

Список литературы

- Дмитриев, В. М. Матрично-топологический анализ компонентных цепей / В. М. Дмитриев, Т. В. Ганджа, М. И. Кочергин // Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. – 2023. – № 62. – С. 25-35. – DOI 10.17223/19988605/62/3.

- Акиншин Н. С. Модели автоматизации газотранспортной системы и алгоритмы оценки её надёжности / Н. С. Акиншин, А. В. Кулешов, А. А. Столяров // Известия Тульского государственного университета. Технические науки. – 2019. – № 2. – С. 242-254

- Кочергин М.И., Подушкин Д.В. Модель нечеткого управления уровнем воды в емкости в среде моделирования МАРС // Шарыгинские чтения. 9–11 октября 2024 г., г. Томск: материалы конференции. Томск: Изд-во ТУСУР, 2024. Ч. 1. С. 335–340.