1 Ёмкость

Можем измерять: давление, расход, концентрация, температура

Вариант 1: Смесительная ёмкость

Цель: обеспечить заданную концентрацию в условиях управляемого притока компонентов и неуправляемого их расхода из ёмкости

Измеряем концентрацию, управляем приходом (и возможно расходом в частном случае) - (через клапаны)

Вариант 2: Ёмкость для хранения жидкости (запас)

Цель: поддержание заданного уровня жидкости

Измеряем высоту столба, управляем приходом (через клапаны) (и возможно расходом в частном случае)

Вариант 3: Ёмкость с нагревателем (охладителем) или без него, управляющая только потоками

Цель: поддержание заданной температуры жидкости

Измеряем: температуру, регулируем мощность нагревателя (альтернатива поток прихода)

Вариант 4: Обеспечение напора жидкости, за счет варьирования столба жидкости с учётом возможного изменения её плотности

Цель: поддержание заданного давления на патрубке ёмкости

Измеряем: давление, регулируем входные потоки

2 Насос

Можем измерять: расход, давление на выходе

Управлять:

1. Расходом через скорость вращения двигателя

2.Давлением через расход (в конечном счете через двигатель)